| Pos. | Menge | Bezeichnung | Summe |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SOLARWATT Panel classic M 3.0 pure / SOLARWATT panel classic M 3.0 black Preiswertes, leistungsstarkes und robustes Solarmodul in bewährter Qualität. Langlebig, ertragreich und beständig gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse sowie geschützt gegen PID. Mechanischer Aufbau - Glas-Folie Laminat mit Aluminiumrahmen, schwarz - Abmessungen L x B x D: 1.762±2 x 1.134±2 x 35±0,3 mm - Gewicht: ca. 21,0 kg - Deckmaterial: gehärtetes Solarglas mit Antireflex-Beschichtung - Verkapselung: Solarzellen in POE-Verkapselung - Rückseitenmaterial: Mehrlagiger Folienverbund, schwarz (black) oder weiß (pure) - Rahmen: eloxiertes Aluminium, 35 mm - Mechanische Belastbarkeit (nach IEC 61215): Soglast bis 1.600 Pa (Sicherheitsfaktor 1,5; Testlast 2.400 Pa), Auflast bis 3.600 Pa (Sicherheitsfaktor 1,5; Testlast 5.400 Pa) Elektrischer Aufbau - Solarzellen: 108 Stück, monokristallin, TOPCon-Technologie, 16BB, 182 x 93 mm - Anschlusstechnik: dezentral, IP68, 3 Bypass-Dioden, 2 Kabel 1,2 m / 4 mm², Sunter PV-ZH202B oder Typ MC4 Steckverbinder (berührungs- und verpolsicher) - Schutzklasse: II (nach IEC 61140) - Max. Systemspannung: 1.000 V - Rückstrombelastbarkeit IR: 25 A Elektrische Eigenschaften bei STC (1.000 W/m², 25±2°C, AM 1,5) - Nennleistung Pmax: 440-450 Wp (100 % Plussortierung, ±5 % Messtoleranz) - Nennspannung Vmp: 32,8-33,2 V - Nennstrom Imp: 13,4-13,5 A - Leerlaufspannung Voc: 39,4-39,8 V - Kurzschlussstrom Isc: 13,9-14,0 A - Wirkungsgrad ηm: 22,0-22,5 % Thermische Eigenschaften - Betriebstemperaturbereich: -40°C ...+85°C - Umgebungstemperaturbereich: -40°C ...+45°C - Temperaturkoeffizient Pmax: -0,29 %/K - Temperaturkoeffizient VOC: -0,25 %/K - Temperaturkoeffizient ISC: 0,05 %/K - NMOT: 45°C Produkt- und Unternehmenszertifikate Modulbezogene Zertifikate: - IEC 61215-1/-1-1/-2 und IEC 61730-1/-2 (inkl. LeTID) - IEC TS 62804 (PID) - IEC 61701 (Salzsprühnebel) - IEC 62716 (Ammoniak) - Brandklasse C nach IEC 61730 - Niedriger CO2 Fußabdruck (< 220 kg eq CO2 / Modul)*, zertifiziert nach PPE2 Kriterien - DIN EN ISO 9001 Qualitätsmanagement - DIN EN ISO 14001 Umweltmanagement - DIN EN ISO 45001 Arbeitsschutzmanagement - DIN EN ISO 50001 Energiemanagementsysteme Garantien gemäß “Garantiebedingungen für Solarmodule SOLARWATT Panel classic“ - 20 Jahre Produkt-Garantie - 25 Jahre lineare Leistungs-Garantie; 89,4 % der Nennleistung * Angabe ohne Rahmen, mit Rahmen: < 240 kg eq CO2/Modul |  |