| Pos. | Menge | Bezeichnung | Summe |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vision 60M construct Das ästhetische Glas-Glas-Solarmodul aus der neuen Generation der SOLARWATT-Module, entwickelt und produziert in Dresden, überzeugt es durch höchste Ertragssicherheit, Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität. Mechanischer Aufbau - Hervorragende anwendungsgerechte mechanische Eigenschaften durch symmetrischen Glas-Glas-Aufbau: kein Zellbruch möglich - Abmessungen L x B x D: 1.680±2 x 990±2 x 40±0.3 mm - Gewicht: ca. 23 kg - Deckmaterial: gehärtetes Solarfloatglas mit Antireflex-Veredelung, 2 mm - Verkapselung: EVA-Solarzellen-EVA, transparent - Rückseitenmaterial: gehärtetes Floatglas, 2 mm - Rahmen: schwarz eloxiertes Aluminium mit Hohlkammerprofil und Entwässerungsöffnungen, stabile 40 mm - Mechanische Belastbarkeit (nach IEC 61215): Soglast bis 2.400 Pa (Sicherheitsfaktor 1,5; Testlast 3.600 Pa), Auflast bis 5.400 Pa (Sicherheitsfaktor 1,5; Testlast 8.100 Pa) Elektrischer Aufbau - Solarzellen: 60 Stück, monokristallin, PERC-Technologie, 5BB, 21 – 22 % Wirkungsgrad, 157 x 157 mm - Anschlusstechnik: zentral, IP 67, 3 Bypass-Dioden, 2 Kabel 1,0 m / 4 mm², Hirschmann Automotive HC4-Steckverbinder (berührungs- und verpolsicher) - Schutzklasse: II (nach IEC 61140) - Max. Systemspannung: 1.000 V - Rückstrombelastbarkeit IR: 20 A Elektrische Eigenschaften bei STC (1.000 W/m², 25±2°C, AM 1,5) - Nennleistung Pmax: 305 / 310 / 315 / 320 Wp (100% Plussortierung, ±5 % Messtoleranz) - Nennspannung Vmp: 32,8 – 33,7 V - Nennstrom Imp: 9,41 – 9,58 A - Leerlaufspannung Voc: 40,8 – 41,2 V - Kurzschlussstrom Isc: 9,89 – 10,04 A - Wirkungsgrad ηm: 18,5 – 19,4 % Thermische Eigenschaften - Betriebstemperaturbereich: -40°C ...+85°C - Umgebungstemperaturbereich: -40°C ...+45°C - Temperaturkoeffizient PN: -0,38 %/K - Temperaturkoeffizient UOC: -0,31 %/K - Temperaturkoeffizient ISC: 0,05 %/K - NMOT: 44°C Produkt- und Unternehmenszertifikate - abZ/abP Z-70.3-199 (Verwendbarkeit nach DIN 18008) - IEC 61215-1/-1-1/-2:2016 und IEC 61730-1/-2:2016 (inkl. Schutzklasse II) - IEC TS 62804-1:2015 (PID) - IEC 61701:2011 (Salzsprühnebel) - IEC 62716 (Ammoniak) - EN 13501-1 Klasse E; EN 13501-5 BROOF(t1) IEC 61730/UL 790 Klasse A (Brandverhalten) - DIN EN ISO 9001 Qualitätsmanagement - DIN EN ISO 14001 Umweltmanagement - DIN EN ISO 45001 Arbeitsschutzmanagement - DIN EN ISO 50001 Energiemanagementsysteme - BS OHSAS 18001 Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement Garantien gemäß “Besondere Garantiebedingungen für SOLARWATT-Solarmodule“ - 30 Jahre Produkt-Garantie - 30 Jahre lineare Leistungs-Garantie; 87% der Nennleistung Besondere Produkteigenschaften - Herkunfts-Garantie: Premium-Qualität aus Deutschland mit 100% EL Kontrolle - Verwendbarkeit im Überkopfbereich gemäß DIN 18008 - KomplettSchutz inkl. (bis 1.000 kWp) - Höchste Ertragszuverlässigkeit über die gesamte Produktlebensdauer durch: - Höhere Langzeitstabilität und Brandsicherheit aufgrund Glas-Vorder- und -Rückseite - 100% Schutz gegen PID - Ammoniak-, Salz- und Hagelschlagbeständigkeit - Einfaches Produkthandling und unkomplizierte Rücknahme (WEEE-Reg.-Nr. DE 90074296) |  |