| Pos. | Menge | Bezeichnung | Summe |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | EasyIn 60M style Das innovative Glas-Glas-Indach-Solarmodul im ästhetischen Design aus der neuen Generation der SOLARWATT-Module, entwickelt und produziert in Dresden, überzeugt es durch höchste Ertragssicherheit, Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität. Mechanischer Aufbau - Hervorragende anwendungsgerechte mechanische Eigenschaften durch symmetrischen Glas-Glas-Aufbau: kein Zellbruch möglich - Maximale Abmaße: L x B x D: 1.688±2 x 1035±2 x 67±0.3 mm - Eindeckmaß: L x B x D: 1.642±2 x 1015±2 x 47±0.3 mm - Höhe Nichtanschlussseite: 47mm, Höhe Anschlussseite: 67mm - Gewicht: ca. 24 kg - Deckmaterial: gehärtetes Solarglas mit Antireflex-Veredelung, 2 mm - Verkapselung: EVA-Solarzellen-EVA, transparent - Rückseitenmaterial: gehärtetes Solarglas, 2 mm - Rahmen: schwarz eloxiertes Aluminium mit Hohlkammerprofil und Entwässerungsöffnungen, stabile durchgehende Rahmenhöhe 47 mm - Mechanische Belastbarkeit (nach IEC 61215): Soglast bis 2.400 Pa (Sicherheitsfaktor 1,5; Testlast 3.600 Pa), Auflast bis 5.400 Pa (Sicherheitsfaktor 1,5; Testlast 8.100 Pa) Elektrischer Aufbau - Solarzellen: 60 Stück, monokristallin, 20 – 22 % Wirkungsgrad, 157 x 157 mm - Anschlusstechnik: zentral, IP 67, 3 Bypass-Dioden, 2 Kabel 1,0 m / 4 mm², Stäubli Electrical MC4-Steckverbinder (berührungs- und verpolsicher) - Schutzklasse: II (nach IEC 61140) - Max. Systemspannung: 1.000 V - Rückstrombelastbarkeit IR: 20 A Elektrische Eigenschaften bei STC (1.000 W/m², 25±2°C, AM 1,5) - Nennleistung Pmax: 305/ 310/ 315 Wp (100% Plussortierung, ±5 % Messtoleranz) - Nennspannung Vmp: 32,7 – 33,0 V - Nennstrom Imp: 9,42 – 9,62 A - Leerlaufspannung Voc: 40,1 – 40,4 V - Kurzschlussstrom Isc: 10,0 – 10,22 A - Wirkungsgrad ηm: 18,5 – 19,1 % Thermische Eigenschaften - Betriebstemperaturbereich: - 40°C...+85°C - Umgebungstemperaturbereich: - 40°C...+45°C - Temperaturkoeffizient Pmax: -0,39 %/K - Temperaturkoeffizient Voc: -0,31 %/K - Temperaturkoeffizient Isc: 0,05 %/K - NMOT: 44°C Produkt- und Unternehmenszertifikate - IEC 61215-1/-1-1/-2:2016 und IEC 61730-1/-2:2016 - ISO 9001 Qualitätsmanagement - ISO 14001 Umweltmanagement - ISO 50001 Energiemanagementsysteme - BS OHSAS 18001 Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement Garantien gemäß “Garantiebedingungen für SOLARWATT-Solarmodule der Glas-Glas Generation“ - 30 Jahre Produkt-Garantie - 30 Jahre lineare Leistungs-Garantie Besondere Produkteigenschaften - Herkunfts-Garantie: Premium-Qualität aus Deutschland mit 100% EL Kontrolle - Komplettschutz inkl. (bis 1.000 kWp) - Höchste Ertragszuverlässigkeit über die gesamte Produktlebensdauer durch: - Höhere Langzeitstabilität und Brandsicherheit aufgrund Glas-Vorder- und -Rückseite - 100% Schutz gegen PID - Ammoniak-, Salz- und Hagelschlagbeständig - Einfaches Produkthandling und unkomplizierte Rücknahme (WEEE-Reg.-Nr. DE 90074296) |  |