| Pos. | Menge | Bezeichnung | Summe |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SOLARWATT Panel vision AM 4.0 black Solarwatt Glas-Glas Module liefern durch ihren Aufbau langfristig höchste Erträge. Sie sind robust und belastbar. Bifaziale PERC-Halbformat-Zellen ermöglichen auf Höchstleistung optimierte Module. Mechanischer Aufbau - Glas-Glas Laminat mit Aluminiumrahmen - Abmessungen L x B x D: 1.722±2 x 1.134±2 x 35±0,3 mm - Gewicht: ca. 25,4 kg - Deckmaterial: gehärtetes Solarglas mit Antireflex-Veredelung, 2 mm - Verkapselung: Solarzellen in Polymerverkapselung - Rückseitenmaterial: Gehärtetes Solarglas, partiell schwarz bedruckt (Zellzwischenräume), 2 mm - Rahmen: eloxiertes Aluminium, schwarz, 35 mm - Mechanische Belastbarkeit (nach IEC 61215): Soglast bis 2.400 Pa (Sicherheitsfaktor 1,5; Testlast 3.600 Pa), Auflast bis 5.400 Pa (Sicherheitsfaktor 1,5; Testlast 8.100 Pa) Elektrischer Aufbau - Solarzellen: 108 Stück, monokristallin, bifazial, PERC-Technologie, 9BB, 182 x 91 mm - Anschlusstechnik: dezentral, IP68, 3 Bypass-Dioden, 2 Kabel 1,2 m / 4 mm², Stäubli Electrical MC4 Evo 2 oder Typ MC4 - Steckverbinder (berührungs- und verpolsicher) - Schutzklasse: II (nach IEC 61140) - Max. Systemspannung: 1.500 V - Rückstrombelastbarkeit IR: 20 A Elektrische Eigenschaften bei STC (1.000 W/m², 25±2°C, AM 1,5) - Nennleistung Pmax: 395/400 Wp (100 % Plussortierung, ±5 % Messtoleranz) - Nennspannung Vmp: 30,2/30,4 V - Nennstrom Imp: 13,1/13,2 A - Leerlaufspannung Voc: 37,1/37,2 V - Kurzschlussstrom Isc: 13,5/13,6 A - Wirkungsgrad ηm: 20,2/20,5 % Thermische Eigenschaften - Betriebstemperaturbereich: -40°C ...+85°C - Umgebungstemperaturbereich: -40°C ...+45°C - Temperaturkoeffizient Pmax: -0,33 %/K - Temperaturkoeffizient VOC: -0,25 %/K - Temperaturkoeffizient ISC: 0,05 %/K - NMOT: 44°C Produkt- und Unternehmenszertifikate - IEC 61215-1/-1-1/-2:2016 und IEC 61730-1/-2:2016 (inkl. LeTID) - 2 PfG 2387 (PID) - IEC 61701:2011 (Salzsprühnebel) - IEC 62716 (Ammoniak) - Brandklasse C nach IEC 61730 - DIN EN ISO 9001 Qualitätsmanagement - DIN EN ISO 14001 Umweltmanagement - DIN EN ISO 45001 Arbeitsschutzmanagement - DIN EN ISO 50001 Energiemanagementsysteme Garantien gemäß “Garantiebedingungen für Solarmodule SOLARWATT Panel classic“ - 30 Jahre Produkt-Garantie - 30 Jahre lineare Leistungs-Garantie; 87 % der Nennleistung |  |