| Pos. | Menge | Bezeichnung | Summe |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vision 36M glass Das innovative Glas-Glas-Solarmodul im ästhetischen Design aus der neuen Generation der SOLARWATT-Module, entwickelt und produziert in Dresden, überzeugt durch höchste Ertragssicherheit, Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität. Mechanischer Aufbau - Hervorragende anwendungsgerechte mechanische Eigenschaften durch symmetrischen Glas-Glas-Aufbau: kein Zellbruch möglich - Abmessungen L x B x D: 1.550±2 x 710±2 x 9±1 mm - Gewicht: ca. 25 kg - Deckmaterial: hochtransparentes TVG aus Floatglas mit Antireflex-Veredelung, 4 mm - Verkapselung: EVA-Solarzellen-EVA, 20% Transparenz - Rückseitenmaterial: TVG aus Floatglas, 4 mm - Rahmen: ohne - Mechanische Belastbarkeit (nach IEC 61215): Soglast bis 2.400 Pa (Sicherheitsfaktor 1,5; Testlast 3.600 Pa), Auflast bis 5.400 Pa (Sicherheitsfaktor 1,5; Testlast 8.100 Pa) Elektrischer Aufbau - Solarzellen: 36 Stück, monokristallin, 20 – 22 % Wirkungsgrad, 157 x 157 mm - Anschlusstechnik: dezentral, IP 67, 2 Bypass-Dioden, 2X Dose mit Steckgesicht, 1 Kabel 0,5m / 4 mm², TE Connectivity PV4-S Steckverbinder (berührungs- und verpolsicher) - Schutzklasse: II (nach IEC 61140) - Max. Systemspannung: 1.000 V - Rückstrombelastbarkeit IR: 20 A Elektrische Eigenschaften bei STC (1.000 W/m², 25±2°C, AM 1,5) - Nennleistung Pmax: 170 - 175 Wp (100% Plussortierung, ±5 % Messtoleranz) - Nennspannung Vmp: 19,3 – 19,4 V - Nennstrom Imp: 8,90 – 9,09 A - Leerlaufspannung VOC: 23,6 – 23,8 V - Kurzschlussstrom ISC: 9,17 – 9,32 A - Wirkungsgrad ηm: 15,7 – 16,1 % Thermische Eigenschaften - Betriebstemperaturbereich: - 40°C...+85°C - Umgebungstemperaturbereich: - 40°C...+45°C - Temperaturkoeffizient Pmax: -0,39 %/K - Temperaturkoeffizient Voc: -0,31 %/K - Temperaturkoeffizient Isc: 0,05 %/K - NMOT: 44°C Produkt- und Unternehmenszertifikate - abZ (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung): Z-70.3-199 - IEC 61215-1/-1-1/-2:2016 und IEC 61730-1/-2:2016 - IEC TS 62804-1:2015 (PID) - IEC 61701:2011 (Salzsprühnebel) - EN 13501-1 Klasse E (Brandverhalten) - ISO 9001 Qualitätsmanagement - ISO 14001 Umweltmanagement - ISO 50001 Energiemanagementsysteme - BS OHSAS 18001 Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement Garantien gemäß “Garantiebedingungen für SOLARWATT-Solarmodule der Glas-Glas Generation“ - 30 Jahre Produkt-Garantie - 30 Jahre lineare Leistungs-Garantie Besondere Produkteigenschaften - Herkunfts-Garantie: Premium-Qualität aus Deutschland mit 100% EL Kontrolle - Komplettschutz inkl. (bis 1.000 kWp) - Höchste Ertragszuverlässigkeit über die gesamte Produktlebensdauer durch: - Höhere Langzeitstabilität und Brandsicherheit aufgrund Glas-Vorder- und -Rückseite - Höhere mechanische Belastbarkeit - 100% Schutz gegen PID - Ammoniak-, Salz- und Hagelschlagbeständig - Einfaches Produkthandling und unkomplizierte Rücknahme |  |